# 充填層内 気液二相流の数値解析

解析手法および 実験・Lipinski モデル・OpenFOAM の比較

# 1. 概要

円管充填層を上昇する気液二相流について、充填層の圧力損失を評価した。液流束 jL を約 10 cm/s で一定に保ち、気流束 jG を 1.45〜103.9 cm/s の 8 水準に振ったパラメータスタディである。評価は次の 3 手法で行い、相互に比較した。

- 実験：圧力タップ間隔 0.1 m の差圧計測（8 条件すべて取得済み）

- Lipinski モデル：1 次元の相間釣り合いからボイド率と圧力勾配を解く（calculation/lipinski.cpp）

- OpenFOAM：Euler-Euler 二流体モデル ＋ Darcy-Forchheimer 多孔質抵抗（自作ソルバ myTwoPhaseEulerFoam）

主な結論

- Lipinski モデルは圧力損失を case2〜8 で ±9 % 以内で再現するが、ボイド率は 35〜55 % 過小評価する。

- OpenFOAM は圧力損失を 19〜62 % 過大評価する。原因は実験ボイド率を多孔質係数に直接投入したことによる補正の過大と考えられる。

- Lipinski の圧力損失の一致は、ボイド率の過小評価と補正の過大が相殺した結果である可能性が高い。

- 気相のみ 1 次元推定より 31〜52 % 速く、充填層内でチャネリングを起こしている。液相は 1 次元推定と完全に一致する。

# 2. 解析手法

## 2.1 計算体系

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ソルバ | myTwoPhaseEulerFoam（OpenFOAM v2412 ベースの自作） |
| 定式化 | Euler-Euler 二流体モデル（相ごとに運動量・エネルギー方程式） |
| 相 | air（気相）／ water（液相） |
| 圧力 | 全相共有の単一圧力場（p_rgh を解いて p を導出） |
| エネルギー | sensibleInternalEnergy（e.air / e.water） |
| 乱流モデル | 両相とも laminar（乱流モデルなし） |
| 重力 | (0, 0, −9.81) m/s² → 流れは +Z の上向き（重力に逆らう上昇流） |

## 2.2 形状・メッシュ

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 形状 | 円管（O-grid 5 ブロック） |
| 内径 / 全長 | 50 mm ／ 1000 mm |
| 分割 | 各ブロック nx=15, ny=15, nz=150 |
| 総セル数 | 168,750 |
| 軸方向解像度 | 6.67 mm / セル |
| 充填層領域 | Z = 0.2 〜 0.9 m（層長 L = 0.7 m、118,125 セル） |
| 助走部 / 出口部 | Z = 0〜0.2 m ／ Z = 0.9〜1.0 m（自由流） |
| 境界 | INLET（下端）／ OUTLET（上端）／ WALL（側面） |

メッシュは全ケースで共有（standard/constant/polyMesh へのシンボリックリンク）。充填層は topoSetDict の boxToCell により cellZone「porosity1」として切り出す。

## 2.3 充填層のモデル化

充填層は形状を解像せず、Ergun 式に基づく Darcy-Forchheimer 抵抗として運動量ソース項で表現する。

Ergun 式：

dP/dz = 150·μ·(1−ε)² / (ε³·dp²) · u  +  1.75·ρ·(1−ε) / (ε³·dp) · u²

OpenFOAM の DarcyForchheimer ソース項：

S = − ( μ·d + (ρ/2)·f·|U| ) · U

両者を対応させ、さらに各相が細孔空間の一部しか占めないことを実験ボイド率 a で補正すると、相ごとの係数は次式となる。

|  | 気相（air） | 液相（water） |
| --- | --- | --- |
| Darcy 係数 d | 150(1−ε)² / ( a²·ε³·dp² ) | 150(1−ε)² / ( (1−a)²·ε³·dp² ) |
| Forchheimer 係数 f | 3.5(1−ε) / ( a·ε³·dp ) | 3.5(1−ε) / ( (1−a)·ε³·dp ) |

Darcy 項は 1/s²、Forchheimer 項は 1/s でスケールする（s は各相の占有率）。相対浸透率モデルと同じ考え方である。

固定パラメータ：ε = 0.3731（空隙率）、dp = 0.005 m（粒子径）。D/dp = 10 であり、壁面効果は無視できない領域にある。

実装は system/fvOptions に explicitPorositySource を相ごとに 2 つ定義する。このソース項は α 重み付きで相運動量方程式に加わる（eqn −= alpha·porosityEqn）。

## 2.4 相間相互作用モデル

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 気泡径 | isothermal：d = d0·(p0/p)^(1/3)、d0 = 3 mm、p0 = 1 bar（圧力依存のみ） |
| 液滴径 | constant：0.1 mm |
| 抗力 | SchillerNaumann（両方向）／ 中間域は segregated（m=0.5, n=8） |
| ブレンディング | linear：完全分散 α<0.3、部分分散 α<0.5 |
| 仮想質量 | constantCoefficient、Cvm = 0.5 |
| 熱伝達 | RanzMarshall（両方向） |
| 表面張力 | 0.07 N/m |
| 揚力・壁潤滑・乱流分散 | すべて無効（空リスト） |

## 2.5 物性値

両相とも transport const（温度非依存）。値は 25 ℃ 相当。

|  | 空気（air） | 水（water） |
| --- | --- | --- |
| 状態方程式 | perfectGas（密度が p, T に依存） | perfectFluid（実質 ρ ≒ 996.9 一定） |
| 分子量 | 28.9 | 18 |
| 比熱 | Cp = 1007 J/(kg·K) | Cv = 4182 J/(kg·K) |
| 粘度 μ | 1.84×10⁻⁵ Pa·s | 8.9×10⁻⁴ Pa·s |
| Pr | 0.7 | 6.1 |

気相のみ perfectGas のため密度が温度に依存する。ただし温度変化が圧力損失に与える影響は 0.2 % 未満と評価済み（別途検証）。

## 2.6 初期・境界条件

| 場 | INLET | OUTLET | WALL |
| --- | --- | --- | --- |
| U.air / U.water | fixedValue (0,0,U) | pressureInletOutletVelocity | fixedValue (0,0,0) |
| alpha.air | fixedValue α_in | inletOutlet | zeroGradient |
| p_rgh | fixedFluxPressure | prghPressure 1e5 | fixedFluxPressure |
| T.air / T.water | fixedValue 298.15 K | inletOutlet | zeroGradient（断熱） |

初期条件は alpha.air = 0（全域が水で満たされた状態）、p = p_rgh = 1×10⁵ Pa、T = 298.15 K。入口は均質流仮定（スリップ比 S = 1）とし、U.air = U.water = (jG + jL)/100 [m/s]、alpha.air = jG/(jG + jL) を与える。

## 2.7 数値スキーム

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 時間項 | Euler（1 次陰解法）、adjustTimeStep、maxCo = 0.5 |
| 移流項（α） | Gauss vanLeer（MULES、nAlphaSubCycles = 2） |
| 移流項（U） | Gauss limitedLinearV 1 |
| 移流項（e, K, p） | Gauss limitedLinear 1 |
| ラプラシアン | Gauss linear uncorrected（非直交補正なし） |
| 圧力ソルバ | GAMG ＋ DIC、tol = 1×10⁻⁸ |
| 速度・エネルギー | smoothSolver ＋ symGaussSeidel |
| PIMPLE | nOuterCorrectors = 3、nCorrectors = 1、nNonOrthogonalCorrectors = 0 |
| 緩和係数 | 全式 1.0（緩和なし） |

# 3. 解析条件

conditions.csv から generateCases.sh により 8 ケースを自動生成する。jL・jG は cm/s、a は実験で計測した層内ボイド率。

| case | jL [cm/s] | jG [cm/s] | a（実験） | U [m/s] | α_in | d_air | f_air | d_water | f_water |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.231 | 1.451 | 0.0763 | 0.1168 | 0.1242 | 7.805×10⁹ | 110,780 | 5.321×10⁷ | 9,147 |
| 2 | 9.908 | 7.191 | 0.2276 | 0.1710 | 0.4206 | 8.763×10⁸ | 37,120 | 7.610×10⁷ | 10,939 |
| 3 | 10.274 | 16.620 | 0.3353 | 0.2689 | 0.6180 | 4.039×10⁸ | 25,200 | 1.028×10⁸ | 12,711 |
| 4 | 10.056 | 31.786 | 0.4070 | 0.4184 | 0.7597 | 2.741×10⁸ | 20,760 | 1.291×10⁸ | 14,248 |
| 5 | 9.939 | 47.162 | 0.4455 | 0.5710 | 0.8259 | 2.288×10⁸ | 18,966 | 1.477×10⁸ | 15,238 |
| 6 | 10.116 | 61.113 | 0.4666 | 0.7123 | 0.8580 | 2.085×10⁸ | 18,107 | 1.596×10⁸ | 15,842 |
| 7 | 9.953 | 74.078 | 0.4905 | 0.8403 | 0.8816 | 1.887×10⁸ | 17,225 | 1.749×10⁸ | 16,585 |
| 8 | 10.291 | 103.873 | 0.5263 | 1.1416 | 0.9099 | 1.639×10⁸ | 16,055 | 2.023×10⁸ | 17,836 |

jG が増えるほど気相の係数 d_air・f_air は減少し（気相が広い流路を得る）、液相の係数 d_water・f_water は増加する（液相が圧迫される）。物理的に妥当な傾向である。

# 4. 圧力損失の定義と水頭の扱い

3 手法で水頭（静水圧）の扱いが異なるため、比較にあたっては定義を揃える必要がある。

| 手法 | 生の値 | 水頭の扱い | 比較に用いた全圧勾配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 実験 | 差圧計 D [kPa]（タップ間隔 0.1 m） | 導圧管が水で満たされ相殺 → 摩擦のみ | D/0.1 + 9.8 |
| Lipinski | 各相の dP/dz | 式に ρ·g を明示的に含む（全圧） | 出力値そのまま |
| OpenFOAM | p_rgh（摩擦）と p（水頭込み） | p = p_rgh + ρ_mix·g·h として分離 | p_rgh 範囲/0.7 + 9.8 |

Lipinski モデルにおける水頭の役割

Lipinski モデルでは、重力項が相ごとに ρL·g と ρG·g として個別に入る。その差 9,780 Pa/m は、このモデルがボイド率を決める釣り合い条件そのものである。

水は自重（9,792 Pa/m）を押し上げる分の圧力勾配を必要とする。一方 空気は自重がほぼゼロ（11.8 Pa/m）のため、同じ圧力勾配を消費するには摩擦だけで 9,780 Pa/m 余分に稼ぐ必要がある。そのために α が小さい値まで下がり、1/α³ で気相の摩擦が跳ね上がる。

項別内訳（case2 相当）

| 項 | 液相 [Pa/m] | 気相 [Pa/m] |
| --- | --- | --- |
| 重力（水頭）ρ·g | 9,792.3 | 11.8 |
| 粘性項（Ergun 150…） | 5,809.1 | 47,998.4 |
| 慣性項（Ergun 1.75…） | 53,903.7 | 21,500.9 |
| 合計 dP/dz | 69,505 | 69,511 |

水頭が全体に占める割合は液相で 14.1 %、気相で 0.02 %。全 8 ケースを通じて水頭分は ρL·g = 9.78 kPa/m で一定であり、摩擦のみが jG とともに増加するため、水頭比率は case1 の 14.5 % から case8 の 5.4 % へ単調に低下する。

# 5. 結果

## 5.1 全圧勾配の比較

| case | jG [cm/s] | 実験 [kPa/m] | Lipinski | 誤差 | OpenFOAM | 誤差 | CFD 収束状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 52.51 | 67.53 | +28.6 % | 68.53 | +30.5 % | 収束 |
| 2 | 7.2 | 72.32 | 73.53 | +1.7 % | 85.99 | +18.9 % | 未収束 |
| 3 | 16.6 | 97.79 | 89.03 | −9.0 % | 119.70 | +22.4 % | ほぼ収束 |
| 4 | 31.8 | 111.62 | 102.18 | −8.5 % | 150.43 | +34.8 % | ほぼ収束 |
| 5 | 47.2 | 120.91 | 115.91 | −4.1 % | — | — | 計算なし |
| 6 | 61.1 | 135.88 | 132.88 | −2.2 % | — | — | 計算なし |
| 7 | 74.1 | 140.69 | 143.16 | +1.8 % | 228.52 | +62.4 % | 未収束 |
| 8 | 103.9 | 167.84 | 181.04 | +7.9 % | — | — | 計算なし |

Lipinski は case2〜8 で ±9 % 以内、case5〜7 では ±5 % 以内で実験と一致する。case1 のみ +28.6 % と外れる。OpenFOAM は全ケースで過大評価し、その誤差は jG とともに拡大する。

## 5.2 ボイド率の比較

CFD の値は cellZone porosity1（Z = 0.2〜0.9 m）内の平均。助走部・出口部を含む全域平均では気相が滞留して値が水増しされるため、層内のみで評価する必要がある。

| case | 実験 | Lipinski | 誤差 | CFD（層内） | 誤差 | 参考：CFD 全域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0763 | 0.0583 | −23.6 % | 0.0576 | −24.5 % | 0.0562 |
| 2 | 0.2276 | 0.1072 | −52.9 % | 0.1350 | −40.7 % | 0.1665 |
| 3 | 0.3353 | 0.1503 | −55.2 % | 0.2254 | −32.8 % | 0.2639 |
| 4 | 0.4070 | 0.2037 | −50.0 % | 0.3484 | −14.4 % | 0.4398 |
| 5 | 0.4455 | 0.2453 | −44.9 % | — | — | — |
| 6 | 0.4666 | 0.2736 | −41.4 % | — | — | — |
| 7 | 0.4905 | 0.3000 | −38.8 % | 0.4681 | −4.6 % | 0.5908 |
| 8 | 0.5263 | 0.3421 | −35.0 % | — | — | — |

層内で評価すると、CFD は全ケースでボイド率を過小評価する（−4.6 〜 −40.7 %）という一貫した系統誤差を示す。jG が大きいほど一致が良くなり、case7 では −4.6 % まで縮まる。

## 5.3 抵抗力の内訳と速度分布

層内の実測速度から多孔質抵抗力を再構成し、p_rgh の実測値と突き合わせた。

| case | ¦U.air¦ [m/s] | jG/α | 比 | ¦U.water¦ [m/s] | jL/(1−α) | 比 | 気相寄与 | 再構成 [kPa/m] | 実測 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.357 | 0.252 | 1.42 | 0.1082 | 0.1086 | 1.00 | 5.9 % | 41.0 | 41.1 | −0.2 % |
| 2 | 0.764 | 0.533 | 1.44 | 0.1110 | 0.1145 | 0.97 | 5.1 % | 47.7 | 53.3 | −10.6 % |
| 3 | 0.965 | 0.737 | 1.31 | 0.1330 | 0.1326 | 1.00 | 5.8 % | 71.5 | 76.9 | −7.0 % |
| 4 | 1.238 | 0.912 | 1.36 | 0.1537 | 0.1543 | 1.00 | 8.9 % | 92.9 | 98.4 | −5.6 % |
| 7 | 2.405 | 1.583 | 1.52 | 0.1832 | 0.1871 | 0.98 | 24.4 % | 150.6 | 153.1 | −1.6 % |

再構成値は実測と 0.2〜7 % で一致し（case2 は未収束のため −10.6 %）、抵抗力モデルの理解が正しいことが確認できた。

# 6. 考察

## 6.1 OpenFOAM が過大評価する原因

液相の Darcy 係数は 1/(1−α)² に比例するため、どのボイド率を用いるかで大きく変わる。case3 で比較すると次のとおり。

|  | 使用した α | 1/(1−α)² |
| --- | --- | --- |
| OpenFOAM（実験 a を係数に投入） | 0.335 | 2.263 |
| Lipinski（自前で解いた α） | 0.150 | 1.385 |
| 比 |  | 1.63 |

実際の圧力損失比は 119.70 / 89.03 = 1.34 であり、係数比と整合する（慣性項は実際の α で効くため係数比よりやや緩和される）。

すなわち、Lipinski モデルはボイド率の過小評価と 1/(1−α)² 補正の過大が相殺した結果として圧力損失が一致していると考えられる。実験の正しいボイド率を投入すると補正の強さが露呈し、OpenFOAM が過大評価となる。実験値（97.79）が Lipinski（89.03）と OpenFOAM（119.70）の中間に位置することがその傍証である。

相対浸透率の指数（現在 Darcy が 2 乗、Forchheimer が 1 乗）が実際の充填層に対して強すぎる可能性が高く、ここが本質的な検討点となる。文献には α³ 系（Lipinski 原論文）や Saez-Carbonell 相関など複数の流儀がある。

## 6.2 気相のチャネリング

液相の速度は 1 次元推定 jL/(1−α) と完全に一致する（比 0.97〜1.00）のに対し、気相は jG/α より 31〜52 % 速い。気相が充填層内で偏流・チャネリングを起こしていることを示す。Forchheimer 項は U² に比例するため、気相の抵抗は 1.7〜2.3 倍に膨らむ。

ただし気相の寄与は case1〜4 で 5〜9 % に留まるため、これだけでは +22〜35 % の過大評価は説明できない。気相寄与が 24 % に達する case7 では無視できない要因となる。

# 7. 課題と今後の検討

- case5・case6・case8 は CFD 未計算。case2・case7 は未収束であり、信頼できる比較点は case1・case3・case4 の 3 点のみ。まず計算を完了させる必要がある。

- 相対浸透率の指数を変えた感度解析（Darcy 2 乗 → 3 乗、あるいは Saez-Carbonell 相関）を行い、実験との一致度を確認する。

- 気相チャネリングの実態把握。径方向のボイド率・速度分布を確認し、揚力・乱流分散モデルの導入要否を判断する。

- 入口の均質流仮定（スリップ比 1）の妥当性検証。実験のスリップ比は 1.7〜9.1 であり、特に高 jG 条件では層入口までに流れが発達しきるか確認が必要。

- 実験データの B 列（D 列の約 1/88、同じ DeltaP [kPa] ヘッダ）の正体確認。IF(D<8, B, D) の分岐が発動すると低 jG 条件のデータが破綻する恐れがある。

- Lipinski 計算（lipinski.cpp）と OpenFOAM でパラメータが不一致（ε：0.38 対 0.3731、μL：1.002×10⁻³ 対 8.9×10⁻⁴）。厳密比較の際は統一が必要。